附件1

新住院大楼、急诊大楼LED电子宣传显示屏建设需求

为满足患者来医院就诊需求，更好的服务就医患者，使患者更方便了解医院挂号、收费、取药、结算、住院、分诊等新要求、新政策;同时，合理利用门诊楼的空间资源，宣传精神卫生知识、宣传党政优抚政策，达到利民、便民、惠民宗旨。

一、大屏基本功能需求

1.视频显示

(1)可根据使用需要显示相应的高清视频；

(2)可以显示全彩色视频图像，实现现场转播；

(3)支持播放满足需求的各种视频信号，并留有冗余可扩展。

(4)应支持包含以下但不仅限于：SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBaseT、光纤信号等信号的混合输入，同时支持Dual-Link DVI、DP、HDMI1.4等4K分辨率采集，支持网络抓屏采集；

(5)能支持无线投影协议AirPlay、DLNA、Miracast、WIDI的各种无线设备通过无线方式分享视频画面。

2.文字显示

(1)可显示各种计算机信息、图形、图像，可同屏开多个窗口同时显示多种信息，如视频、文字、图像、动画等，可任意进行编排；

(2)大型庆典、文艺活动、体育、背景图像显示、新闻发布、通知、标语、广告信息的显示，可以显示各类文本或超文本文件、显示符合我国国家标准的各种字体和字形的汉字。

3.显示方式

(1)可以对视频信号做到全景、特写、特技效果的播放；

(2)显示文字信息时，具有中/外文混排同屏显示功能；

(3)可开窗口的方式同屏显示视频、动画、图片、文字、时钟等形式的各类节目。

4.编辑播放功能

(1)支持任意形状的显示区域播出视频，图片，文字，动画等；

(2)进行LED屏幕显示布局的创建和修改，支持多通道的设置和显示，通道可以任意的叠加并调整顺序；

(3)支持AVI 、Targa、 WMF、MPEG、BMP、JEPG等各种多媒体文件格式显示；支持创建中文信息；

(4)支持图片尺寸编辑与播放；

(5)支持文本样式编辑与播放；

(6)支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放；

(7)支持各种类型文件的定式定序播放

5.系统控制功能

(1)系统具有亮度、对比度、白平衡、色温等调节功能；

(2)系统显示图像具有降噪、增强、运动补偿的功能；

(3)系统具有单点亮度和单点颜色校正功能；

(4)可实现专业视频控制设备输入输出板卡安全热插拔；

(5)可实现显示屏单元安全热插拔；

6.智能控制功能

(1)可定时开关显示屏；

(2)支持画面锁定和画面黑屏，方便调试与紧急情况的干涉；

(3)LED单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控；

(4)满足防尘、防潮、防腐、防雷击、防电磁和静电、防反光、防晒等功能；

(5)电气防护方面具有过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施；

(6)系统具有温升报警功能。当温度达到一定时，系统会自动切断电源保护；

(7)系统具有对显示屏亮度进行调整设置，达到节能和保证长期观看视觉舒适的功能。

7.室内双色屏功能

(1)根据窗口实际工作，要求与医院叫号系统对接，具有一对一窗口叫号上屏显示叫号功能和其他文件（或文字）同时显示功能。

| ## 室内室内单\双色\彩色LED显示屏需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 序号 | ## 名 称 | ## 规格 | ## 位置及长度 | ## 单位 | ## 数量 |
| ## 1 | ## 单红 | ## 整屏规格：3.8m×0.57m=2.4㎡ | ## 住院部侧门3.8米 | ## 平方 | ## 2.4 |
| ## 2 | ## 单红 | ## 整屏规格：6.1m×0.57m=3.48㎡ | ## 住院部后门6.1米 | ## 平方 | ## 3.48 |
| ## 3 | ## 全彩屏(P≤2.5) | ## 整屏规格3.84m×2.24m=8.6㎡ | ## 住院收费处4米 | ## 平方 | ## 8.6 |
| ## 4 | ## 高清彩屏(P≤2.0) | ## 整屏规格 5.12m×2.88m=14.75㎡，高清彩屏(P≤2.0，分辨率：2752x1290 3840刷新) | ## 住院药房处5米 | ## 平方 | ## 14.75 |
| ## 5 | ## 室内双色 | ## 整屏规格：7.69m×0.55m=4.23㎡ | ## 住院药房7.76米 | ## 平方 | ## 4.23 |
|  |  | ## 接口硬件及软件编程（要求与医院叫号系统对接） |  | ## 套 | ## 1 |
| ## 6 | ## 室内双色 | ## 整屏规格：14.68m×0.7m=10.3㎡ | ## 住院收费15.1米 | ## 平方 | ## 10.3 |
| ## 7 | ## 单红 | ## 整屏规格：3.63m×0.57m=2.07㎡ | ## 住院部正门3.63米 | ## 平方 | ## 2.07 |
| ## 8 | ## 单红 | ## 整屏规格：6.81m×0.57m=3.88㎡ | ## 发热门诊正门6.8米 | ## 平方 | ## 3.88 |
| ## 9 | ## 单红 | ## 整屏规格：8.6m×0.57m=4.9㎡ | ## 门诊楼正门8.6米 | ## 平方 | ## 4.9 |
| ## 10 | ## 单红 | ## 整屏规格：7.2m×0.57m=4.14㎡ | ## 急诊正门7.2米 | ## 平方 | ## 4.1 |
| ## 11 | ## 室内双色 | ## 整屏规格：12.86m×0.55m=7.1㎡ | ## 门诊药房13.1米 | ## 平方 | ## 7.1 |
|  |  | ## 接口硬件及软件编程（要求与医院叫号系统对接） |  | ## 套 | ## 1 |
| ## 12 | ## 室内双色 | ## 整屏规格：4.35m×0.55m=2.4㎡， | ## 门诊收费4.45米 | ## 平方 | ## 2.4 |
|  |  | ## 接口硬件及软件编程（要求与医院叫号系统对接） |  | ## 套 | ## 1 |
| ## 13 | ## 高清彩屏(P≤2.0) | ## 整屏规格：5.12m×2.88m=14.75㎡，高清彩屏(P≤2.0，分辨率：2752x1290 3840刷新) | ## 门诊药房等候区 | ## 平方 | ## 14.75 |
| ## 14 | ## 高清彩屏(P≤2.0) | ## 整屏规格：5.12m×2.88m=14.75㎡，高清彩屏(P≤2.0，分辨率：2752x1290 3840刷新) | ## 门诊收费等候区 | ## 平方 | ## 14.75 |
| ## 15 | ## 单红 | ## 整屏规格：8.2m×0.57m=4.67㎡ | ## 门诊后门通住院8.2 | ## 平方 | ## 4.67 |
| ## 16 | ## 广告宣传屏 | ## 与医院原有广告屏品牌一致（JAV 43吋壁挂式） | ## 各候诊区 | ## 台 | ## 50 |
| ## 17 | ## 辅助安装设备 | ## 配电控制箱、开关及电源布线、信号布线及材料等 |  | ## 批 | ## 1 |
| ## 18 | ## 安装人工 |  |  | ## 项 | ## 1 |
| ## 19 | ## 其他 | ## 需要安装计算机的要求配套计算机和正版操作系统及其设备操作系统。 ## 所有设备必须具备网络远程控制功能。 3、以上安装面积计算以实际安装面积为准。 |  |  |  |

- 项目费用预算

- 项目总投入资金预算100万元。

#### 宣传科       信息科

#### 2022.6.29